团体标准报批资料

团体标准《信息技术 智能媒体编码 第8部分：公共安全视音频》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

随着技术的不断进步、公共安全视频监控规模及智能共享应用需求的急剧增长，对现有视频编解码技术产生了很多新的需求。上述新的变化对研制新一代视音频编解码技术、标准产生了迫切需求。

根据中关村视听产业技术创新联盟2024年标准制修订计划的安排，给AVS标准工作组下达了团体标准《信息技术 智能媒体编码 第8部分：公共安全视音频》（计划项目代号为2025102801）的制定任务,AVS标准工作组与SVAC联盟的公共安全产业公司合作研发新一代公共安全视音频编码技术方案。

《信息技术 智能媒体编码 第8部分：公共安全视音频》（简称AVS3-S/SVAC3.0）的正式制定起始于2024年12月举行的工作组第91次会议，大会根据M8750提案，确定在AVS3 Part2底层编解码算法方案基础上增加公共安全行业所需的场景编码、安全隐私、智能信息编码等特色技术与功能特性，形成AVS3-S/SVAC3.0标准方案。2025年9月，视频组加会讨论M9273提案，输出AVS3-S/SVAC3.0标准工作组草案。2025年10月，形成标准征求意见稿。

本部分起草单位：北京大学、鹏城实验室、华为技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司等。

本部分起草人：高文等。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题
以AVS3、VVC/H.266为代表的国内外视频编解码标准在广播电视、互联网视频、视频会议等业务场景中可达到高画质、高压缩率的目标，降低视频内容的传输、存储成本。但这些主流压缩率标准没有与当代加密、认证技术融合设计，无法满足公共安全领域在安全隐私方面的需求。其次，这些标准方案并未针对公共安全业务场景设计压缩率算法，无法在典型公共安全场景下达成最优压缩率指标。最后，这些标准没有考虑公共安全领域智能摄像头和云侧AI服务带来的智能化技术升级，没有考虑端侧AI与云侧AI的协同计算。

AVS3-S/SVAC3.0研发场景编码和时空域可伸缩编码，在将视频压缩率提升至业界领先水平的同时提供编解码过程中灵活控制时空域分辨率的手段；研发分级分类安全方案匹配消费领域日益增多的个人隐私保护需求加入隐私保护编码；研发分割图编码和三维特征张量编码两项智能化信息编码方案，利用前端智能摄像机获取的智能化信息辅助提升后端多种智能化任务的处理性能。
AVS3-S/SVAC3.0研发场景编码方案，首次引入非显示知识图像切片模式，在对背景帧做高质量编码后，将压缩位流切分为多个切片，与多个显示图像的压缩位流交织传输。该技术可解决现有长期参考帧方案中高质量编码背景帧与保持压缩位流平稳性之间的矛盾，在典型公共安全场景中获得显著压缩收益，有效降低超高清视频的传输和长期存储。
随着视频监控网络化、高清化、智能化的持续发展，时空域可伸缩编码可以为多样化的传输环境、客户端性能以及不断增长变化的需求提供更多的应用灵活性，在码流传输、解析、抽取、存储、解码显示时更加便利。例如，接收端可抽取部分层级码流进行存储，不影响解码播放的同时减少存储空间；再例如，多路解码或倍速播放时，可抽取部分层级图像进行解码，利用低性能代价支持更多应用要求。
面向公共安全行业的安全需求，AVS3-S/SVAC3.0全面兼容GB 35114国标，符合最高等级C级设备身份认证、视频数据签名、加密方面的技术要求。为适配AVS3-S/SVAC3.0新增场景编码等特色压缩算法，对传统安全方案做多方面优化。第一，在保障加密安全性等级的前提下设置编码片加密截止位置，等效于预设加密性能上限，从而避免因视频位流中瞬时高速率冲击带来的加密处理延迟超限。第二，设置访问单元、层单元、NAL单元三种加密模式，避免处理大量小数据包带来的加密性能劣化。第三，在认证数据中携带其作用域内所有层单元的初级杂凑值列表，将认证颗粒度精细化到单个层单元，使得单次签名即可支持复杂时空域分层配置下编码输出位流以及抽取得到任一合法子位流的认证，大大降低签名认证的计算复杂度。
随着社会发展与治理水平不断提高，安防摄像头在人们日常生活中已随处可见，公众对个人隐私保护的需求也日益增长。AVS3-S/SVAC3.0首次引入高效隐私保护编码方案，支持四种隐私保护模式来适配不同的应用场景。模式0、1兼容现有解决方案、简单易实现，但无法兼顾编解码复杂度与视频压缩率。模式2、3可在提升压缩率的同时将编码器和解码器的计算复杂度降至普通视频编解码水平，获取最大收益。结合AVS3-S/SVAC3.0安全特性可限制非授权用户对隐私内容的访问。比如非授权用户只能查看有马赛克视频，有力保护了公众个人隐私。此外，在SEI信息中加入了隐私保护区域标识信息，可针对上述四种隐私保护模式提供匹配的高层信息，也可兼顾各厂家现行的的私有隐私保护方案。
在安防摄像机的AI应用越来越广泛、AI能力日益强大的背景下，AVS3-S/SVAC3.0智能化信息编码技术可同步处理视频图像数据与视觉语义数据，并按照同步关系记录在视频码流中。AVS3-S/SVAC3.0可将端侧推理获得的语义分割图做高效压缩编码并嵌入视频码流，因此云侧可从直接使用该分割图做视频浓缩、视频标签等AI服务，而无需解码视频流并对解码视频内容重复执行推理分割图的任务。进一步，AVS3-S/SVAC3.0支持对端侧AI特征提取得到的三维特征张量图做高效压缩编码，云侧可接力完成针对多项视觉任务的AI推理。通过端云协同做分布式AI推理，可以充分利用海量智能摄像头中的AI算力辅助云侧AI推理、避免云侧重复计算。

三、主要试验[或验证]情况分析

标准编制组采用安防场景典型的低时延编码配置与一组典型安防场景测试序列对AVS3-S/SVAC3.0与VVC/H.266标准进行了对比测试。结果表明，在典型安防场景和低延时配置下，AVS3-S/SVAC3.0标准可获得6%压缩率提升，综合技术指标业界领先。
在功能方面，AVS3-S/SVAC3.0标准支持隐私保护编码、时空域可伸缩编码、安防专用信息编码、语义分割图编码、机器视觉特征编码、高精度全局运动补偿、感兴趣区域编码、数据认证及加密等。隐私保护编码是近期国内外提出的新需求，AVS3-S/SVAC3.0中设计了多模式组合方案，匹配各档位摄像机产品。这些功能更符合公共安全监控视频应用需求，是H.266和广电媒体视音频编解码所不具备的。
综上，AVS3-S/SVAC3.0标准具有符合安防场景更丰富、技术特点更先进的功能特性，符合国家重大战略需求，属于高水平科技、自立自强、关键核心技术攻关，为公共安全领域实现“国产替代、自主可控”提供标准支撑和技术保障。

四、知识产权情况说明

AVS工作组制定了完善的工作组规约和知识产权政策，包括：《数字音视频编解码技术标准工作组章程》、《数字音视频编解码技术标准工作组章程细则》、《数字音视频编解码技术标准工作组会员协议》、《数字音视频编解码技术标准工作组知识产权政策》。这些文件为工作组的规范化、国际化奠定了法律基础，并为全球范围内协调好标准和专利关系问题探索出一条新的道路。这些规约和政策已在第一代及第二代AVS标准制定及应用中经过了实践的检验。

具体而言，在标准的制定过程中，对于国际标准中因利益关系“塞进”的专利技术，坚决清除；对于工作组成员的有价值的技术提案，在其作出至少同意在中国范围以专利池方式授权标准用户使用的前提下，大胆采用；对于必要但又有国外专利覆盖的技术点，尽最大可能通过自主技术进行替代；对于国际标准中不涉及专利的公开技术、技术框架和本领域的先进技术都采取积极吸收的态度。特别是得益于第一代AVS标准的产业化推广及普及，工作组吸引到越来越多的国际有影响力企业的真正加盟，他们携带了国际先进的技术参与第二代AVS标准的制定，并且与国内研究机构和企业一样承诺遵守工作组的知识产权政策。事实已证明，AVS“大胆采用先进技术，小心规避有潜在授权风险的专利”的技术路线是正确的，达到并超过最新国际标准水平的目标是可以实现的。
AVS工作组根据《信息技术 智能媒体编码视频》（送审稿），对在我国获得授权的专利或者已经公开的专利申请，进行了分析，以确定AVS3 Part2视频标准是否存在知识产权风险。总体上我们认为中国研究机构和企业的自主专利技术、愿意加入“AVS专利池”统一进行实施许可的国际企业专利技术、以及公开技术构成了AVS3 Part2视频标准的专利主体。AVS工作组分析确认AVS3-S/SVAC3.0相比AVS3 Part2的新增专利技术均来自中国公共安全行业龙头企业，新增技术自主可控。综上，AVS3-S/SVAC3.0视频标准凭借自主技术的明显优势地位和公平合理的“AVS专利池”统一许可模式，在知识产权方面做到自主可控，有能力构建友好的知识产权环境，支撑标准生态拓展和产业规模应用。
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

AVS3-S/SVAC3.0引入智能化技术，增强国密认证、可信、加密等安全保障技术，创新可提升编解码效率的工具和算法，增强芯片化和产业化的适应性，形成可对标最新一代视频编解码标准（AVS3 Part2、VVC/H.266等）的、更好地满足我国公共安全视频监控的特殊需求的、具有更完备的国产自主可控安全能力的新一代视频编解码技术标准。为我国公共安全视频监控的规模化发展及智能、安全深度应用提供技术保障，加快自主芯片产业发展，支撑构建平安中国建设的视频基础设施平台。
该标准可应用于公共安全视频图像信息联网系统中的采集、编码、存储、解码、协议转换等设备，如IPC、NVR、解码器、转码器、安全网关等；公共安全视频图像信息联网系统中的具有安全功能的前端设备、用户终端、媒体服务器、视频监控安全管理平台等。消费类视频图像采集、编码、存储、解码、协议转换等设备，如IPC、NVR、解码器、转码器等；消费类视频图像信息联网系统中的具有安全功能的前端设备、用户终端、媒体服务器、视频监控安全管理平台等。
公共安全行业多家前端与平台厂商完成AVS3-S/SVAC3.0技术体系产品与解决方案验证。截至目前，3家厂商推出AVS3-S/SVAC3.0芯片，9家厂商发布AVS3-S/SVAC3.0前端产品，3家厂商完成AVS3-S/SVAC3.0+GB35114的解决方案开发。作为先行示范，湖北襄阳于2025年4月完成AVS3-S/SVAC3.0的首次现网商用部署，平台一期整合接入了AVS3-S/SVAC3.0、SVAC2.0和H.264、H.265四种编码标准摄像头。该实践展示了AVS3-S/SVAC3.0跨代视频压缩的技术领先性和技术成熟度，完成了新老编解码标准设备共存、平滑演进的可行性论证。
六、采用国际标准和国外先进标准情况

本部分未采用对应国际标准，而是采用自主制定的技术路线，其基本原因在于有关国际标准背后昂贵的专利费。自2002年AVS工作组成立以来，工作组的核心成员队伍相对稳定，在系统技术领域已有十余年的积累，逐步掌握了先进的系统技术创新方法；在本部分的制定过程中，会员单位提出了具有自主知识产权的技术方案。
本部分未采用对应国际标准，而是采用自主制定的技术路线，其基本原因在于有关国际标准背后昂贵的专利费。但是自2002年AVS工作组成立以来，工作组的核心成员队伍相对稳定，在视频编码技术领域已有二十余年的积累，逐步掌握了先进的视频编码理论与技术创新方法；同时，在本部分的制定过程中，不断吸收本领域主流国际企业、国内研究机构和公共安全行业龙头厂商成为会员单位、积极参与标准的制定，采纳了一批具备公共安全特色的国内外先进水平技术。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

符合我国有关的现行法律、法规。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议

建议发布为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

在本标准批准发布后，对公共安全产业链各相关研发、生产、系统集成等单位的技术人员以及各行业领域的视频监控联网应用建设单位的管理干部等进行标准宣贯培训，加快推进AVS3-S/SVAC3.0芯片、设备的产业升级和扩大，促进AVS3-S/SVAC3.0标准在公共安全视频监控系统建设中广泛应用。

十一、替代或废止现行相关标准的建议

无。
十二、其它应予说明的事项

无。
            团体标准《信息技术 智能媒体编码 第8部分：公共安全视音频》编制工作组

                                               2025-10-31
